利用Verilog开发MIPS流水线处理器

一．整体结构：

流水线处理器包括流水寄存器、各级组合逻辑以及各级控制器三大部分

它们均放在mips.v层次下，其中code.txt中存储相应指令码

处理器为32位处理器，支持的指令集为：addu,subu, ori, lw, sw, beq, lui, j,jal, jr,nop

- 数据通路部分

1.IF级组合逻辑：

（1）PC.V

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0：无效 1：有效 |
| stall | I | 阻塞/暂停信号： 0：pc=npc 1：pc保持不变 |
| npc[31:0] | I | 输入的PC地址 |
| pc | O | 输出当前PC地址 |

功能定义：

| 序号 | 功能 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当时钟上升沿来临时，若复位信号有效，PC=0x00003000 |
| 2 | 取地址 | 时钟上升沿来临输出读取地址 |

（2）IM.V

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| pc[31:0] | I | 当前PC地址 |
| Instr[31:0] | O | 当前读取的指令 |

（3）ADD4.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| pc[31:0] | I | 当前pc地址 |
| pcplus4[31:0] | O | 输出数据为地址加4 |

（4）ADD8.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| pc[31:0] | I | 当前pc地址 |
| Pcplus8[31:0] | O | 输出数据为地址加8 |

2.IF/ID级流水寄存器：

IF_ID_register.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0:无效 1：有效 |
| en | I | 写使能信号 0：不可写流水寄存器 1：可写流水寄存器 |
| IR_D_in[31:0] | I | 传入该寄存器的指令 |
| PC4_D_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+4 |
| PC8_D_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+8 |
| IR_D_out[31:0] | O | 传出该寄存器的指令 |
| PC4_D_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+4 |
| PC8_D_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+8 |

功能定义：

| 序号 | 功能 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当时钟上升沿来临时，若复位信号有效，寄存器内容全为零 |
| 2 | 取地址 | 时钟上升沿来临时输出读取地址 |
| 3 | 取指令 | 时钟上升沿来临时取出当前指令 |

3.ID级组合逻辑：

（1）GRF.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号，将32个寄存器中的值全部清零 1：有效 0：无效 |
| pc[31:0] | I | W级PC地址（PC4_W-4） |
| RegWrite_W | I | W级写使能信号 1：可向GRF中写入数据 0：不能向GRF中写入数据 |
| Read_register1[4:0] | I | 5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到D1 |
| Read_register2[4:0] | I | 5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到D2 |
| Write_register_W | I | 5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个作为写入的目标寄存器 |
| Write_data_W[31:0] | I | 向写入寄存器写入的数据 |

功能定义：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | reset信号有效时，所有寄存器存储的数值清零 |
| 2 | 读数据 | 读出Read_register1,Read_register2地址对应寄存器中所存储的数据到RF.RD1,RF.RD2 |
| 3 | 写数据 | 当WE有效且时钟上升沿来临时，将Write_data_W写入Write_register_W所对应的寄存器中 |

（2）EXT.v:

功能：选择立即数扩展方式

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| imm[15:0] | I | 输入数据 |
| Extop[1:0] | I | 选择信号： 00：无符号扩展 01：有符号扩展 10：加载至高位，低位补零 |
| after_ext[31:0] | O | 符号扩展后输出数据 |

- CMP.v

- 功能：比较器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| D1[31:0] | I | 第一个比较的数 |
| D2[31:0] | I | 第二个比较的数 |
| judge | O | 判断信号 1：D1=D2 0:D1!=D2 |

- PC_beq.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| after_ext[31:0] | I | EXT扩展后的数 |
| PC4_D[31:0] | I | PC+4的值 |
| equal | I | 相等信号 |
| pc_beq | O | beq指令跳转地址 |

- PC_jal.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Instr[31:0] | I | 指令 |
| PC4_D[31:0] | I | PC+4的值 |
| pc_jal | O | jal指令跳转地址 |

- MFRSD.v

- 功能：D级rs转发多选器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RF_RD1[31:0] | I | rs寄存器里面内容 |
| ALUout_M[31:0] | I | M级ALUout数据 |
| Write_data_W[31:0] | I | W级多选器的输出内容 |
| ForwardRSD[1:0] | I | 选择信号 00：RF_RD1_trans=RF_RD1 01：RF_RD1_trans=ALUout_M 10：RF_RD1_trans=Write_data_W |
| RF_RD1_trans[31:0] | O | 选择出来的数据 |

- MFRTD.v

- 功能：D级rt转发多选器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RF_RD2[31:0] | I | rs寄存器里面内容 |
| ALUout_M[31:0] | I | M级ALUout数据 |
| Write_data_W[31:0] | I | W级多选器的输出内容 |
| ForwardRTD[1:0] | I | 选择信号 00：RF_RD2_trans=RF_RD2 01：RF_RD2_trans=ALUout_M 10：RF_RD2_trans=Write_data_W |
| RF_RD2_trans[31:0] | O | 选择出来的数据 |

- nextpc_2.v

- 功能：跳转pc的选择

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| pc_jal[31:0] | I | jal跳转的地址 |
| pc_beq[31:0] | I | beq跳转的地址 |
| RF_RD1_trans[31:0] | I | jr跳转的地址 |
| pc_sel2[1:0] | I | 选择信号 00：nextpc=pc_jal 01：nextpc=pc_beq 10：nextpc=RF_RD1_trans |
| nextpc[31:0] | O | 选择出来的nextpc |

- Wreg_D.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Instr[20:16] | I | rt寄存器 |
| Instr[15:11] | I | rd寄存器 |
| 5'b11111 | I | 31号（$ra）寄存器 |
| RegDst[1:0] | I | 写寄存器选择信号 00：write_register_D=rt 01：write_register_D=rd 10：write_register_D=$ra |
| write_register_D[4:0] | O | 选择出来的写寄存器 |

4.ID/EX级流水寄存器：

ID_EX_register.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0:无效 1：有效 |
| stall | I | 阻塞/暂停信号 |
| IR_E_in[31:0] | I | 传入该寄存器的指令 |
| PC4_E_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+4 |
| PC8_E_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+8 |
| RS_E_in[31:0] | I | 由rs寄存器传出，传入该寄存器的值 |
| RT_E_in[31:0] | I | 由rt寄存器传出，传入该寄存器的值 |
| EXT_E_in[31:0] | I | 传入该寄存器的立即数扩展之后的值 |
| write_register_E_in[4:0] | I | 传入该寄存器的写寄存器 |
| IR_E_out[31:0] | O | 传出该寄存器的指令 |
| PC4_E_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+4 |
| PC8_E_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+8 |
| RS_E_out[31:0] | O | 由rs寄存器传出，传出该寄存器的值 |
| RT_E_out[31:0] | O | 由rt寄存器传出，传出该寄存器的值 |
| EXT_E_out[31:0] | O | 传出该寄存器的立即数扩展之后的值 |
| write_register_E_out[4:0] | O | 传出该寄存器的写寄存器 |

5.EX级组合逻辑：

（1）ALU_data_B.v

- 功能：选择进入ALU的第二个数据值

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RF_RD2_trans[31:0] | I | 经过转发选择后的1寄存器的值 |
| after_ext[31:0] | I | 立即数扩展之后的值 |
| ALUSrc | I | 选择信号 |
| ALUB | O | 输入ALU的第二个数据值 |

（2）ALU.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A[31:0] | I | 输入A数据 |
| B[31:0] | I | 输入B数据 |
| ALUop[1:0] | I | 选择信号： 00：A1+A2 01：A1-A2 10：A1¦A2 |
| Result[31:0] | O | 计算后输出数据 |

- MFRSE.v

功能：E级转发多选器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RF_RD1[31:0] | I | 第一个寄存器传出来的值 |
| ALUout_M[31:0] | I | M级ALUout数据 |
| Write_data_W[31:0] | I | W级多选器的输出内容 |
| ForwardRSE[1:0] | I | 选择信号 00：RF_RD1_trans=RF_RD1 01：RF_RD1_trans=ALUout_M 10：RF_RD1_trans=Write_data_W |
| RF_RD1_trans[31:0] | O | rs转发多选器选出来的值 |

- MFRTE.v

功能：E级转发多选器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RF_RD2[31:0] | I | 第二个寄存器传出来的值 |
| ALUout_M[31:0] | I | M级ALUout数据 |
| Write_data_W[31:0] | I | W级多选器的输出内容 |
| ForwardRTE[1:0] | I | 选择信号 00：RF_RD2_trans=RF_RD2 01：RF_RD2_trans=ALUout_M 10：RF_RD2_trans=Write_data_W |
| RF_RD2_trans[31:0] | O | rt转发多选器选出来的值 |

6.EX/MEM级流水寄存器：

EX_MEM_register.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0:无效 1：有效 |
| IR_M_in[31:0] | I | 传入该寄存器的指令 |
| PC4_M_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+4 |
| PC8_M_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+8 |
| ALUout_M_in[31:0] | I | 由ALU传出，传入该寄存器的值 |
| RT_M_in[31:0] | I | 由rt寄存器传出，传入该寄存器的值 |
| RegWrite_M_in | I | 传入该寄存器的写信号 |
| write_register_M_in[4:0] | I | 传入该寄存器的写寄存器 |
| IR_M_out[31:0] | O | 传出该寄存器的指令 |
| PC4_M_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+4 |
| PC8_M_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+8 |
| ALUout_M_out[31:0] | O | 由ALU传出，传出该寄存器的值 |
| RT_M_out[31:0] | O | 由rt寄存器传出，传出该寄存器的值 |
| RegWrite_M_out | O | 传出该寄存器的写信号 |
| write_register_M_out[4:0] | O | 传出该寄存器的写寄存器 |

7.MEM级组合逻辑

（1）DM.v

功能：对内存进行读写操作

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0：无效 1：有效 |
| pc[31:0] | I | pc现在地址 |
| addr[31:0] | I | 存数据的地址 |
| MemWrite | I | 写内存信号 0：不可写内存 1：可写内存 |
| MemData[31:0] | I | 存入的数据 |
| DMout[31:0] | O | 读出对应内存位置的数据 |

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读数据 | 读出pc地址对应内存中所存储的数据到DMout |
| 2 | 写数据 | 当MemWrite有效且时钟上升沿来临时，将MemData写入addr所对应的内存位置 |

功能定义：

- MFRTM.v

功能：M级rt转发选择器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| WD[31:0] | I | M级ALUout_M的数据 |
| Write_data_W[31:0] | I | W级多选器的输出内容 |
| ForwardRTM | I | 选择信号 0：Write_data_trans=WD 1：Write_data_trans=Write_data_W |
| Write_data_trans[31:0] | O | 输出传至DMWD端口数据 |

8.MEM/WB级流水寄存器：

MEM_WB_register.v

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 0:无效 1：有效 |
| IR_W_in[31:0] | I | 传入该寄存器的指令 |
| PC4_W_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+4 |
| PC8_W_in[31:0] | I | 传入该寄存器的PC+8 |
| ALUout_W_in[31:0] | I | 由ALU传出，传入该寄存器的值 |
| DM_W_in[31:0] | I | 由DM传出，传入该寄存器的值 |
| RegWrite_W_in | I | 传入该寄存器的写信号 |
| write_register_W_in[4:0] | I | 传入该寄存器的写寄存器 |
| IR_W_out[31:0] | O | 传出该寄存器的指令 |
| PC4_W_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+4 |
| PC8_W_out[31:0] | O | 传出该寄存器的PC+8 |
| ALUout_W_out[31:0] | O | 由ALU传出，传出该寄存器的值 |
| DM_W_out[31:0] | O | 由DM传出，传出该寄存器的值 |
| RegWrite_W_out | O | 传出该寄存器的写信号 |
| write_register_W_out[4:0] | O | 传出该寄存器的写寄存器 |

9.WB级组合逻辑：

（1）DATAtoREG.v

功能：选择回写寄存器堆的数据来源

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ALUout_W[31:0] | I | 从ALU出来的数据 |
| DMout[31:0] | I | 从DM出来的数据 |
| MemtoReg | I | 选择信号： 0：writeback_data=ALUout_W 1：writeback_data=DMout |
| writeback_data[31:0] | O | 输出数据作为回写寄存器内容 |

三．控制器

模块定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| func[5:0] | I | 6位func |
| op[5:0] | I | 6位op |
| RegDst[1:0] | O | 写寄存器选择信号 |
| ALUSrc | O | 进入ALU的第二个值选择信号 |
| MemtoReg | O | 写回写寄存器的数据选择信号 |
| RegWrite | O | 写入寄存器信号 |
| MemWrite | O | 写入DM信号 |
| Extop[1:0] | O | 位扩展信号 |
| ALUop[1:0] | O | ALU功能选择信号 |
| pc_sel1 | O | 是否跳转信号 |
| pc_sel2[1:0] | O | 哪种跳转方式选择信号 |
| Cal_r | O | Cal_r类信号 |
| Cal_i | O | Cal_i类信号 |
| B | O | Beq类信号 |
| Load | O | Load类信号 |
| Save | O | Save类信号 |
| J | O | J类信号 |

- 转发和暂停

对于暂停信号stall

stall_B_Calr=(B_D&&Cal_r_E&&((IR_D_out[25:21]==IR_E_out[15:11])|(IR_D_out[20:16]==IR_E_out[15:11])));

stall_B_Cali=(B_D&&Cal_i_E&&((IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16])|(IR_D_out[20:16]==IR_E_out[20:16])));

stall_B_Load1=(B_D&&Load_E&&((IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16])|(IR_D_out[20:16]==IR_E_out[20:16])));

stall_B_Load2=(B_D&&Load_M&&((IR_D_out[25:21]==IR_M_out[20:16])|(IR_D_out[20:16]==IR_M_out[20:16])));

stall_Calr_Load=(Cal_r_D&&Load_E&&((IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16])|(IR_D_out[20:16]==IR_E_out[20:16])));

stall_Cali_Load=(Cal_i_D&&Load_E&&(IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16]));

stall_Load_Load =(Load_D&&Load_E&&(IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16]));

stall_Save_Load =(Save_D&&Load_E&&(IR_D_out[25:21]==IR_E_out[20:16]));

stall=stall_B_Calr|stall_B_Cali|stall_B_Load1|stall_B_Load2|stall_Calr_Load|stall_Cali_Load|stall_Load_Load|stall_Save_Load;

- 思考题

- 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突？你又是如何解决的？相应的测试样例是什么样的？请有条理的罗列出来。(非常重要)

- lw后加beq指令出现异常，lw后加beq应该暂停两次。

- 测试程序：

- 预期结果：

- jr在D级需要用到rs寄存器的值，需要通过转发来解决，不然中强测前两个点过不去。

- 测试程序：

- 预期结果：

- 在D级部件将通过转发后的RF_RD1_trans和RF_RD2_trans转发到了下一级寄存器中，实际上应该将转发前的RF_RD1和RF_RD2传到下一级。

- jal延迟槽后跟jr发生冲突，在E级增加多路选择器，，选择传出的地址是ALU计算出来的值还是PC+8

- 测试程序：

- 预期结果：

- beq指令当跳转条件不满足时，应传回PC+8的值，而不是PC+4，不然中强测第二个点过不去。

- 测试程序：

- 预期结果：

- 测试程序

- （一）整体测试

- 预期结果：

- （二）冲突测试

对于冲突的测试类型可以用：X - Y - Z 来表示，它们的含义如下。

- X：产生冲突的前序指令的类型。

- Y：前序指令在哪个阶段与当前指令产生冲突。

- Z：产生冲突的寄存器。

- 如：

- Cal_r类型指令

- 1) R—M—RS

- 测试序列：                    预期结果：

- 2）R—M—RT

- 测试序列：                      预期结果：

- R—W—RS                   预期结果：

- R—W—RT                   预期结果：

- I—M—RS                   预期结果：

- I—M—RT                   预期结果：

- I—W—RS

- I—W—RT                  预期结果：

- LD—M—RS                  预期结果：

- LD—M—RT                预期结果：

- LD—W—RS                 预期结果：

- LD—W—RT                预期结果：

- Cal_r整体测试：

- ori $0, 50

- ori $1, 100

- ori $2, 200

- ori $3, 300

- ori $4, 400

- ori $5, 500

- top:

- beq $1, $4, top

- nop

- ori $6, 600

- ori $7, 700

- ori $8, 800

- ori $9, 900

- ori $10, 1000

- ori $11, 100

- ori $12, 200

- ori $13, 300

- ori $14, 100

- ori $15, 200

- ori $16, 300

- ori $17, 50

- ori $18, 100

- ori $19, 200

- ori $20, 300

- ori $21, 0x0008

- ori $22, 0x0048

- ori $23, 0x2ffc

- ori $24, 0x120

- ori $25, 0x0004

- #1

- subu $1, $2, $3	# $1=-100

- addu $4, $1, $2 # $4=100

- #2

- subu $1, $2, $3 # $1=-100

- addu $4, $3, $1 # $4=200

- #3

- subu $11, $12, $13 # $11=-100

- sw $4, -4($23)	 # *00002ffc=200

- addu $14, $11, $12 # $14=100

- #4

- subu $11, $12, $13 # $11=-100

- subu $23, $23, $25 # $23=0x2ff8

- addu $14, $12, $11 # $14=100

- #8

- ori $1, $0, 128 	# $1=128

- lui $16 1234

- addu $4, $2, $1	   	# $4=228

- #9

- lw $1,0($23)

- addu $4, $1, $2	    # $4=400

- #10

- lw $1,0($23)

- addu $4, $2, $1	    # $4=400

- #11

- lw $1,0($23)

- ori $27, 0x2ff4

- addu $4, $1, $2	    # $4=400

- #12

- lw $1,4($27)

- subu $23, $23, $25

- addu $4, $3, $1	    # $4=600

- #13

- jal loop1

- addu $4, $31, $1

- ori $1, $4, 0

- beq $1, $4, loop2

- loop1:

- #5

- ori $1, $0, 128 	# $1=128

- addu $4, $1, $2	   	# $4=228

- #6

- ori $1, $0, 128 	# $1=128

- addu $4, $2, $1	   	# $4=228

- #7

- ori $2, $0, 128 	# $1=128

- lui $26, 8

- addu $4, $2, $1	   	# $4=228

- jr $31

- loop2:

- nop

- jal loop3

- addu $4, $1, $31

- ori $1, $4, 0

- beq $1, $4, loop4

- loop3:

- #5

- ori $1, $0, 128 	# $1=128

- addu $4, $1, $2	   	# $4=228

- #6

- ori $1, $0, 128 	# $1=128

- addu $4, $2, $1	   	# $4=228

- #7

- ori $2, $0, 128 	# $1=128

- lui $26, 8

- addu $4, $2, $1	   	# $4=228

- jr $31

- loop4:

- sw $4, 0($23)

- jal loop5

- sw $4, 0($0)

- ori $1, $4, 0

- beq $1, $4, loop6

- loop5:

- addu $4, $31, $1

- jr $31

- loop6:

- lw $5, 0($23)

- jal loop8

- ori $1, $4, 0

- beq $1, $4, loop7

- loop8:

- addu $4, $1, $31

- jr $31

- loop7:

- ori $1, $4, 0

- beq $0, $0, top

- lui $0, 100

- 预期输出：

45@00003004: $ 1 <= 00000064

55@00003008: $ 2 <= 000000c8

65@0000300c: $ 3 <= 0000012c

75@00003010: $ 4 <= 00000190

85@00003014: $ 5 <= 000001f4

115@00003020: $ 6 <= 00000258

125@00003024: $ 7 <= 000002bc

135@00003028: $ 8 <= 00000320

145@0000302c: $ 9 <= 00000384

155@00003030: $10 <= 000003e8

165@00003034: $11 <= 00000064

175@00003038: $12 <= 000000c8

185@0000303c: $13 <= 0000012c

195@00003040: $14 <= 00000064

205@00003044: $15 <= 000000c8

215@00003048: $16 <= 0000012c

225@0000304c: $17 <= 00000032

235@00003050: $18 <= 00000064

245@00003054: $19 <= 000000c8

255@00003058: $20 <= 0000012c

265@0000305c: $21 <= 00000008

275@00003060: $22 <= 00000048

285@00003064: $23 <= 00002ffc

295@00003068: $24 <= 00000120

305@0000306c: $25 <= 00000004

315@00003070: $ 1 <= ffffff9c

325@00003074: $ 4 <= 00000064

335@00003078: $ 1 <= ffffff9c

345@0000307c: $ 4 <= 000000c8

355@00003080: $11 <= ffffff9c

355@00003084: *00002ff8 <= 000000c8

375@00003088: $14 <= 00000064

385@0000308c: $11 <= ffffff9c

395@00003090: $23 <= 00002ff8

405@00003094: $14 <= 00000064

415@00003098: $ 1 <= 00000080

425@0000309c: $16 <= 04d20000

435@000030a0: $ 4 <= 00000148

445@000030a4: $ 1 <= 000000c8

465@000030a8: $ 4 <= 00000190

475@000030ac: $ 1 <= 000000c8

495@000030b0: $ 4 <= 00000190

505@000030b4: $ 1 <= 000000c8

515@000030b8: $27 <= 00002ff4

525@000030bc: $ 4 <= 00000190

535@000030c0: $ 1 <= 000000c8

545@000030c4: $23 <= 00002ff4

555@000030c8: $ 4 <= 000001f4

565@000030cc: $31 <= 000030d4

575@000030d0: $ 4 <= 0000319c

585@000030dc: $ 1 <= 00000080

595@000030e0: $ 4 <= 00000148

605@000030e4: $ 1 <= 00000080

615@000030e8: $ 4 <= 00000148

625@000030ec: $ 2 <= 00000080

635@000030f0: $26 <= 00080000

645@000030f4: $ 4 <= 00000100

675@000030d4: $ 1 <= 00000100

705@000030dc: $ 1 <= 00000080

725@00003100: $31 <= 00003108

735@00003104: $ 4 <= 00003188

745@00003110: $ 1 <= 00000080

755@00003114: $ 4 <= 00000100

765@00003118: $ 1 <= 00000080

775@0000311c: $ 4 <= 00000100

785@00003120: $ 2 <= 00000080

795@00003124: $26 <= 00080000

805@00003128: $ 4 <= 00000100

815@00003130: *00002ff4 <= 00000100

835@00003108: $ 1 <= 00000100

865@00003110: $ 1 <= 00000080

865@00003130: *00002ff4 <= 00000100

885@00003134: $31 <= 0000313c

885@00003138: *00000000 <= 00000100

905@00003144: $ 4 <= 000031bc

925@0000314c: $ 5 <= 00000100

935@0000313c: $ 1 <= 000031bc

965@00003144: $ 4 <= 000062f8

975@0000314c: $ 5 <= 00000100

985@00003150: $31 <= 00003158

995@00003154: $ 1 <= 000062f8

ISim>

# run 1.00us

1005@0000315c: $ 4 <= 00009450

1025@00003164: $ 1 <= 00009450

1055@0000315c: $ 4 <= 0000c5a8

1065@00003164: $ 1 <= 0000c5a8

- Cal_i整体测试

- ori $t1,$0,7

- ori $t2,$t1,8

- ori $t1,$0,7

- addu $s1,$0,$0

- ori $t2,$t1,8

- ori $t0,$0,3

- ori $t1,$0,4

- addu $t2,$t0,$t1

- ori $t3,$t2,8

- ori $t0,$0,7

- sw $t0,0($sp)

- lw $t1,0($sp)

- ori $t2,$t1,8

- jal jump

- ori $t0,$0,1

- jump:

- ori $t1,$0,2

- 预期输出：

35@00003000: $ 9 <= 00000007

45@00003004: $10 <= 0000000f

55@00003008: $ 9 <= 00000007

65@0000300c: $17 <= 00000000

75@00003010: $10 <= 0000000f

85@00003014: $ 8 <= 00000003

95@00003018: $ 9 <= 00000004

105@0000301c: $10 <= 00000007

115@00003020: $11 <= 0000000f

125@00003024: $ 8 <= 00000007

125@00003028: *00000000 <= 00000007

145@0000302c: $ 9 <= 00000007

165@00003030: $10 <= 0000000f

175@00003034: $31 <= 0000303c

185@00003038: $ 8 <= 00000001

195@0000303c: $ 9 <= 00000002

P5测试指令：

Addu:

Ori_E_RS(addu):

ori $t0, $zero, 8

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000008

Ori_M_RS(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $ 9 <= 00000008

Ori_W_RS(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 13

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $11 <= 0000000d

300@0000300c: $ 9 <= 00000008

Ori_E_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000008

Ori_M_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $ 9 <= 00000008

Ori_W_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 13

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $11 <= 0000000d

300@0000300c: $ 9 <= 00000008

Lui_E_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

Lui_M_RS(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RS(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

lui $t3, 14

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $11 <= 000e0000

300@0000300c: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RT(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

Lui_w_RT(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RT(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

lui $t3, 14

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $11 <= 000e0000

300@0000300c: $ 9 <= 00080000

R_E_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t2, $t1, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $10 <= 00080000

R_M_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t3, $t0, $t0

addu $t2, $t1, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $11 <= 00100000

300@0000300c: $10 <= 00080000

R_W_RS(RT)(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t3, $t0, $t0

addu $t4, $t0, $t0

addu $t2, $t1, $t1

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $11 <= 00100000

300@0000300c: $12 <= 00100000

340@00003010: $10 <= 00100000

Ld_E_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

ori $t5, $zero, 28

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

380@00003014: $13 <= 0000001c

380@00003018: *00000008 <= 0000000c

460@0000301c: $16 <= 00000004

500@00003020: $17 <= 00000008

540@00003024: $18 <= 0000000c

580@00003028: $14 <= 0000000c

660@0000302c: $15 <= 00000018

Ld_M_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

ori $t5, $zero, 28

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

340@00003014: *00000008 <= 0000000c

420@00003018: $16 <= 00000004

460@0000301c: $17 <= 00000008

500@00003020: $18 <= 0000000c

540@00003024: $14 <= 0000000c

580@00003028: $13 <= 0000001c

620@0000302c: $15 <= 00000018

Ld_W_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

ori $t5, $zero, 28

ori $t8, $zero, 32

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

340@00003014: *00000008 <= 0000000c

420@00003018: $16 <= 00000004

460@0000301c: $17 <= 00000008

500@00003020: $18 <= 0000000c

540@00003024: $14 <= 0000000c

580@00003028: $13 <= 0000001c

620@0000302c: $24 <= 00000020

660@00003030: $15 <= 00000018

Jal_E_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

addu $t3, $ra, $ra

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

ori $t6, $zero, 20

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $31 <= 00003014

340@00003010: $11 <= 00006028

380@0000301c: $14 <= 00000014

Jal_M_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

addu $t3, $ra, $ra

ori $t6, $zero, 20

ori $t7, $zero, 24

$ 8 <= 00000008

$ 9 <= 0000000c

$10 <= 00000010

$31 <= 00003014

$12 <= 00000014

$11 <= 00006028

$14 <= 00000014

$15 <= 00000018

Jal_W_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

ori $t6, $zero, 20

addu $t3, $ra, $ra

ori $t6, $zero, 20

ori $t7, $zero, 24

$ 8 <= 00000008

$ 9 <= 0000000c

$10 <= 00000010

$31 <= 00003014

$12 <= 00000014

$14 <= 00000014

$11 <= 00006028

$14 <= 00000014

$15 <= 00000018

Ori_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

Ori_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 20

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 00000014

260@00003008: $ 9 <= 0000000c

Ori_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 20

ori $t3, $zero, 24

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 00000014

260@00003008: $11 <= 00000018

300@0000300c: $ 9 <= 0000000c

Subu_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $14 <= fffffffd

Subu_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t7, $zero, 20

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $15 <= 00000014

460@0000301c: $14 <= fffffffd

Subu_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t7, $zero, 20

ori $t8, $zero, 24

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $15 <= 00000014

460@0000301c: $24 <= 00000018

500@00003020: $14 <= fffffffd

Ld_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

500@0000301c: $14 <= 0000000d

Ld_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t7, $zero, 20

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

460@0000301c: $15 <= 00000014

500@00003020: $14 <= 0000000d

Ld_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t7, $zero, 20

ori $t8, $zero, 24

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

460@0000301c: $15 <= 00000014

500@00003020: $24 <= 00000018

540@00003024: $14 <= 0000000d

Jal_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $ra, 8

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t4, $zero, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00003018

340@00003014: $12 <= 00000012

380@00003018: $13 <= 00000016

420@0000301c: $14 <= 0000001a

Jal_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t4, $ra, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00000004

340@00003014: $12 <= 00003012

380@00003018: $13 <= 00000016

420@0000301c: $14 <= 0000001a

Jal_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t7, $zero, 6

ori $t4, $ra, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00000004

340@00003014: $15 <= 00000006

380@00003018: $12 <= 00003012

420@0000301c: $13 <= 00000016

460@00003020: $14 <= 0000001a

Lw:

R_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 9

ori $t3, $zero, 12

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#R_E_RS

subu $t4, $t1, $t0

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#R_M_RS

subu $t5, $t3, $t0

ori $zero, $zero, 5

lw $t6, 0($t5)

occasion3:	#R_W_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 12

ori $s1, $zero, 16

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00000009

$11 <= 0000000c

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 00000009

*0000000c <= 0000000c

$12 <= 00000004

$13 <= 00000008

$13 <= 00000008

$14 <= 00000009

$14 <= 0000000c

$16 <= 0000000c

$17 <= 00000010

$15 <= 0000000c

I_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 9

ori $t3, $zero, 12

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#R_E_RS

ori $t4, $zero, 4

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#R_M_RS

ori $t5, $zero, 8

ori $zero, $zero, 5

lw $t6, 0($t5)

occasion3:	#R_W_RS

ori $t6, $zero, 12

ori $s0, $zero, 12

ori $s1, $zero, 16

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00000009

$11 <= 0000000c

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 00000009

*0000000c <= 0000000c

$12 <= 00000004

$13 <= 00000008

$13 <= 00000008

$14 <= 00000009

$14 <= 0000000c

$16 <= 0000000c

$17 <= 00000010

$15 <= 0000000c

Ld_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 0($t1)

sw $t3, 4($t1)

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t4, 0($t0)

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t5, -4($t0)

addu $zero, $zero, $t1

lw $t6, 0($t5)

occasion:	#ld_W_RS

lw $t6, 4($t0)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$12 <= 00000008

$13 <= 0000000c

$13 <= 00000004

$14 <= 00000008

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$15 <= 00000010

由于DM的容量只有4KB，因此31号寄存器中的值不可能作为lw指令中的寻址

Sw:

R_E/M/W_RS/RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#R_M_RS

subu $t6, $t2, $t1

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#R_W_RS

subu $t7, $t4, $t0

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t0

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#R_M_RT

subu $t5, $t2, $t0

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#R_W_RT

addu $t6, $t3, $t4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $t6, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

$13 <= 0000000c

*0000000c <= 0000000c

$14 <= 00000004

$16 <= 0000000c

*00000008 <= 00000010

$15 <= 00000010

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*00000010 <= 00000014

$13 <= 00000004

*00000004 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00000008

$14 <= 00000024

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 00000024

I_E/M/W_RS/RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 12

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 4

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#I_E_RT

lui $t5, 3

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#I_M_RT

lui $t5, 1

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#I_W_RT

ori $zero, $zero, 9

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $zero, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

$13 <= 0000000c

*0000000c <= 0000000c

$14 <= 00000004

$16 <= 0000000c

*00000008 <= 00000010

$15 <= 00000010

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*00000010 <= 00000014

$13 <= 00030000

*00000004 <= 00030000

$13 <= 00010000

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00010000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 00000000

Ld_E/M/W_RS_RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t5, 0($t0)

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t6, 0($t0)

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t7, 4($t0)

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t5, 0($t2)

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t5, 4($t2)

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t6, 4($t0)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $t6, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$13 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$14 <= 00000008

$16 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$15 <= 0000000c

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*0000000c <= 00000014

$13 <= 00000014

*00000004 <= 00000014

$13 <= 00000000

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00000000

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 0000000c

(jal_sw的情况)

Beq:

R_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

beq $t5, $t2, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#R_M_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t2, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#R_W_RS

addu $t7, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t2, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t2

beq $t4, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#R_M_RT

subu $t6, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

beq $t4, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#R_W_RT

subu $t7, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t4, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

R_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

beq $t5, $t3, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#R_M_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t3, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#R_W_RS

addu $t7, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t3, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t2

beq $t3, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#R_M_RT

subu $t6, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

beq $t3, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#R_W_RT

subu $t7, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t3, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

I_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 16

beq $t5, $t3, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t3, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t3, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#I_E_RT

ori $t5, $zero, 8

beq $t1, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#I_M_RT

ori $t6, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

beq $t1, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#I_W_RT

ori $t7, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t1, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 00000010

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000010

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

I_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 16

beq $t5, $t2, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t2, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t2, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#I_E_RT

ori $t5, $zero, 8

beq $t2, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#I_M_RT

ori $t6, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

beq $t2, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#I_W_RT

ori $t7, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t2, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000010

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

Ld_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $s0, $zero, 1

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

sw $t2, 8($zero)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t3, 0($t0)

beq $t3, $t1, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t4, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $t1, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t5, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t5, $t1, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t6, 0($t0)

beq $t6, $t1, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t7, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t7, $t1, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t8, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t8, $t1, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$16 <= 00000001

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$11 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$12 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$13 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$15 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$24 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Ld_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $s0, $zero, 1

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

sw $t2, 8($zero)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t3, 0($t0)

beq $t3, $t0, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t4, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $t0, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t5, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t5, $t0, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t6, 0($t0)

beq $t0, $t6, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t7, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t0, $t7, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t8, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t0, $t8, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$16 <= 00000001

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$11 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$12 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$13 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$15 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$24 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003014

ori $t2, $zero, 0x00003034

ori $t3, $zero, 0x00003058

ori $t4, $zero, 0x00003078

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

beq $ra, $t1, change11

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change11:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#jal_W_RS

jal change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

beq $ra, $t2, change21

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change21:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#jal_M_RT

jal change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

beq $t3, $ra, change31

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change31:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#jal_W_RT

jal change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $ra, change41

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change41:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003014

$10 <= 00003034

$11 <= 00003058

$12 <= 00003078

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 0000303c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003060

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003080

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

beq $ra, $t1, change11

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change11:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#jal_W_RS

jal change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

beq $ra, $t2, change21

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change21:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#jal_M_RT

jal change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

beq $t3, $ra, change31

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change31:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#jal_W_RT

jal change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $ra, change41

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change41:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 0000303c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003060

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003080

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

change1:

jr $ra

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

Jal_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_W_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

change1:

ori $s3, $zero, 3

jr $ra

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$19 <= 00000003

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_E_RS

addu $t3, $t0, $t2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

R_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_M_RS

addu $t3, $t0, $t2

ori $s0, $zero, 1

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

R_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_W_RS

addu $t3, $t0, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

I_E_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_E_RS

ori $t3, $t2, 0

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

I_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_M_RS

ori $t3, $t2, 0

ori $s0, $zero, 1

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

I_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_W_RS

ori $t3, $t2, 0

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

Ld_E_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t2, 0($zero)

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

ld_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_M_RS

lw $t2, 0($zero)

ori $s0, $zero, 0

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

ld_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_W_RS

lw $t2, 0($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004