利用Verilog开发MIPS流水线处理器

一．整体结构：

流水线处理器包括流水寄存器、各级组合逻辑以及各级控制器三大部分

它们均放在mips.v层次下，其中code.txt中存储相应指令码

处理器为32位处理器，支持的指令集为：addu,subu, ori, lw, sw, beq, lui, j,jal, jr,nop

- 数据通路部分

1. PC （PC.V）

初始值：0x30000000

module PC(

input clk, //时钟

input en,

input reset,

input [31:0]next,

output reg [31:0]IAddr=32'h00003000

);

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| next[31:0] | I | 下一条指令地址 |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 1：有效 0：无效 |
| reg[31:0] | O | 当前指令地址 (IAddr=32'h00003000) |

2．IM（im.v）

容量：32bit*1024 字，地址10 位。只读，不可写。

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RAddr[9:0] | I | 指令地址后10 位 |
| RData[31:0] | O | 指令机器码 |

module Instr_Memory(

input [9:0]RAddr,//指令地址后10 位

output [31:0]RData//指令机器码

);

存储部件：reg [31:0] rom[0:1023];

初始化：$readmemh("code.txt",rom);

3．GRF（GRF.v）

具有写使能的寄存器实现，寄存器总数为 32 个0 号寄存器的值始终保持为

0。其他寄存器初始值均为 0。

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IAddr[31:0] | I | 相应指令存储地址 |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号 1：有效 0：无效 |
| WEnable | I | 读写控制信号 1：写操作 0：读操作 |
| RAddr1[4:0] | I | 读寄存器1 的地址 |
| RAddr2[4:0] | I | 读寄存器2 的地址 |
| WAddr[4:0] | I | 5 为地址输入信号，指定32 个寄存器 中的一个作为写入目标寄存器地址 （写地址） |
| WData[31:0] | I | 向写寄存器中写入的值（写数据） |
| RData1[31:0] | O | 32 位输出1（读数据1） |
| RData2[31:0] | O | 32 位输出2（读数据2） |

module GRF(

input clk,//时钟信号

input WEnable,//写使能

input reset,//同步复位

input [4:0]RAddr1,//读地址1

input [4:0]RAddr2,//读地址2

input [4:0]WAddr,//写地址

input [31:0]WData,//写数据

input [31:0]IAddr,//当前指令地址，仅用于控制台输出

output [31:0]RData1,//读数据1

output [31:0]RData2//读数据2

);

4．ALU（ALU.v）

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| op1[31:0] | I | ALU32 位输入数据A（操作数1） |
| op2[31:0] | I | ALU32 位输入数据B（操作数2） |
| sel[3:0] | I | ALU 功能选择信号 |
| Result[31:0] | O | 32 位数据输出（计算结果） |
| Zero | O | 输出为0 |

module ALU(

input [31:0]op1,//操作数1

input [31:0]op2,//操作数2

input [3:0]sel,//功能选择

output [31:0]result,//计算结果

output zero//计算结果为0 标志位

);

选择信号：

0000---非负 0001---负数 0010---加法 0011---减法

0100---按位与 0101---按位或 0110---按位异或 0111---按位或非

1000---逻辑右移 1001---算术右移 1010---左移 1011---相等

1100---有符号小于 1101---无符号小于 1110---正数 1111---≤0

5．ext（ext.v）

容量：32bit*1024 字，地址10 位

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| imm[15:0] | I | 16 位imm 数据输入 |
| EOp[1:0] | I | 位扩展选择信号 00: 符号扩展 01：无符号扩展 10：加载至高16 位(lui) 11：符号扩展之后，左移两位 |
| ext[31:0] | I | 位扩展后的32 位输出 |

module ext(

input [15:0]imm,//待扩展16 位数

input [1:0]EOp,//扩展方式

output [31:0]ext//扩展后的32 位数

);

扩展方式：

00：符号扩展

01：无符号扩展

10：加载至高16 位(lui)

11：符号扩展之后，左移两位

6．DM（DM_8bit.v）

容量：32bit*1024 字。地址10 位，可读可写可复位（同步复位）。

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| clk | I | 时钟信号 |
| WE | I | 读写控制信号 1：写操作 0：读操作00：无符号扩展 01：有符号扩展 10：加载至高位，低位补零 |
| reset | I | 复位信号 1：有效 0：无效 |
| isu | I | 判断是否无符号或有符号数 |
| MemDst[1:0] | I | 写入数据的输入 |
| Addr[11:0] | I | 数据地址 |
| WData[31:0] | I | 写数据 |
| IAddr[31:0] | I | 指令地址，仅用于控制台输出 |
| RData[31:0] | O | 读数据 |

module Data_Memory(

input clk,//时钟信号

input WE,

input reset,//同步复位

input [9:0]Addr,//数据地址

input [31:0]WData,//写数据、

input [31:0]IAddr,//指令地址，仅用于控制台输出

output [31:0]RData//读数据

);

存储部件：reg [31:0] ram[0:1023];

7．Controller(Controller.v)

端口定义：

| 信号名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cmd[31:0] | I | 32 位指令码 |
| Jump | O | 跳转信号 0 为不是跳转指令 1 为是跳转指令 |
| RegSrc[1:0] | O | 寄存器数据来源 |
| MemWrite | O | DM 写控制信号，写入GRF 的数据选择(内 存写使能信号) |
| Branch | O | 分支信号 输出0 为不是Branch 输出为1 是Branch |
| ALUSrc[1:0] | O | ALU 操作数2 的来源 |
| RegDst[1:0] | O | 寄存器地址选择 0:[20:16] 1:[15:11] |
| RegWrite | O | 寄存器写使能信号 |
| ExtOp[1:0] | O | 控制位扩展方式 |
| ALUCtrl[3:0] | O | ALU 功能选择信号 |

module Controller(

input [31:0]cmd, //指令码

output Jump, //跳转信号

output [1:0]RegSrc, //寄存器数据来源

output MemWrite, //写内存信号

output Branch, //分支信号

output ALUSrc, //ALU 操作数2 来源

output [1:0]RegDst, //寄存器写地址选择

output RegWrite, //写寄存器信号

output [1:0]ExtOp, //位扩展方式

output [3:0]ALUCtrl //ALU 运算选择

);

详细解释：

RegSrc：00：ALU 01：DM 10：PC+4

RegDst：00：Instr[20:16] 01：Instr[15:11] 10：31（$ra）

8．Pipeline (pipelineregs.v)

module preg1(

input clk,

input en,

input reset,

input in,

output reg out=0

);

module preg5(

input clk,

input en,

input reset,

input [4:0]in,

output reg [4:0]out=0

);

module preg32(

input clk,

input en,

input reset,

input [31:0]in,

output reg [31:0]out=0

);

9．Compare (compare.v)

module compare(

input [31:0]c1,

input [31:0]c2,

input [2:0]sel,

output reg true

);

10．Conflict (conflict.v)

module conflict(

//stall

input [4:0]WriteRegE,

input [4:0]WriteRegM,

input RegWriteE,

input RegWriteM,

input [2:0]RegSrcE,

input [2:0]RegSrcM,

input BranchD,

input JumpD,

input JumpE,

input [1:0]RegDstD,

input [4:0]rsD,

input [4:0]rtD,

//forward

input [4:0]rsE,

input [4:0]rtE,

input [4:0]WriteRegW,

input RegWriteW,

input [4:0]rtM,

//input mdbusy,

//input usehilo,

//stall out

output stall,

//forward out

output [1:0]ForwardrsD,

output [1:0]ForwardrtD,

output [1:0]ForwardrsE,

output [1:0]ForwardrtE,

output ForwardrtM

);

- 转发和暂停

- 思考题

- 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突？你又是如何解决的？相应的测试样例是什么样的？请有条理的罗列出来。(非常重要)

- lw后加beq指令出现异常，lw后加beq应该暂停两次。

测试程序：

预期结果：

- jr在D级需要用到rs寄存器的值，需要通过转发来解决，不然中强测前两个点过不去。

测试程序：

预期结果：

- 在D级部件将通过转发后的RF_RD1_trans和RF_RD2_trans转发到了下一级寄存器中，实际上应该将转发前的RF_RD1和RF_RD2传到下一级。

- jal延迟槽后跟jr发生冲突，在E级增加多路选择器，，选择传出的地址是ALU计算出来的值还是PC+8

测试程序：

预期结果：

- beq指令当跳转条件不满足时，应传回PC+8的值，而不是PC+4，不然中强测第二个点过不去。

测试程序：

预期结果：

- 测试程序

（一）整体测试

预期结果：

（二）冲突测试

对于冲突的测试类型可以用：X - Y - Z 来表示，它们的含义如下。

- X：产生冲突的前序指令的类型。

- Y：前序指令在哪个阶段与当前指令产生冲突。

- Z：产生冲突的寄存器。

如：

- Cal_r类型指令

1) R—M—RS

测试序列：                    预期结果：

2）R—M—RT

测试序列：                      预期结果：

- R—W—RS                   预期结果：

- R—W—RT                   预期结果：

- I—M—RS                   预期结果：

- I—M—RT                   预期结果：

- I—W—RS

- I—W—RT                  预期结果：

- LD—M—RS                  预期结果：

- LD—M—RT                预期结果：

- LD—W—RS                 预期结果：

- LD—W—RT                预期结果：

Cal_r整体测试：

ori $0, 50

ori $1, 100

ori $2, 200

ori $3, 300

ori $4, 400

ori $5, 500

top:

beq $1, $4, top

nop

ori $6, 600

ori $7, 700

ori $8, 800

ori $9, 900

ori $10, 1000

ori $11, 100

ori $12, 200

ori $13, 300

ori $14, 100

ori $15, 200

ori $16, 300

ori $17, 50

ori $18, 100

ori $19, 200

ori $20, 300

ori $21, 0x0008

ori $22, 0x0048

ori $23, 0x2ffc

ori $24, 0x120

ori $25, 0x0004

#1

subu $1, $2, $3	# $1=-100

addu $4, $1, $2 # $4=100

#2

subu $1, $2, $3 # $1=-100

addu $4, $3, $1 # $4=200

#3

subu $11, $12, $13 # $11=-100

sw $4, -4($23)	 # *00002ffc=200

addu $14, $11, $12 # $14=100

#4

subu $11, $12, $13 # $11=-100

subu $23, $23, $25 # $23=0x2ff8

addu $14, $12, $11 # $14=100

#8

ori $1, $0, 128 	# $1=128

lui $16 1234

addu $4, $2, $1	   	# $4=228

#9

lw $1,0($23)

addu $4, $1, $2	    # $4=400

#10

lw $1,0($23)

addu $4, $2, $1	    # $4=400

#11

lw $1,0($23)

ori $27, 0x2ff4

addu $4, $1, $2	    # $4=400

#12

lw $1,4($27)

subu $23, $23, $25

addu $4, $3, $1	    # $4=600

#13

jal loop1

addu $4, $31, $1

ori $1, $4, 0

beq $1, $4, loop2

loop1:

#5

ori $1, $0, 128 	# $1=128

addu $4, $1, $2	   	# $4=228

#6

ori $1, $0, 128 	# $1=128

addu $4, $2, $1	   	# $4=228

#7

ori $2, $0, 128 	# $1=128

lui $26, 8

addu $4, $2, $1	   	# $4=228

jr $31

loop2:

nop

jal loop3

addu $4, $1, $31

ori $1, $4, 0

beq $1, $4, loop4

loop3:

#5

ori $1, $0, 128 	# $1=128

addu $4, $1, $2	   	# $4=228

#6

ori $1, $0, 128 	# $1=128

addu $4, $2, $1	   	# $4=228

#7

ori $2, $0, 128 	# $1=128

lui $26, 8

addu $4, $2, $1	   	# $4=228

jr $31

loop4:

sw $4, 0($23)

jal loop5

sw $4, 0($0)

ori $1, $4, 0

beq $1, $4, loop6

loop5:

addu $4, $31, $1

jr $31

loop6:

lw $5, 0($23)

jal loop8

ori $1, $4, 0

beq $1, $4, loop7

loop8:

addu $4, $1, $31

jr $31

loop7:

ori $1, $4, 0

beq $0, $0, top

lui $0, 100

预期输出：

45@00003004: $ 1 <= 00000064

55@00003008: $ 2 <= 000000c8

65@0000300c: $ 3 <= 0000012c

75@00003010: $ 4 <= 00000190

85@00003014: $ 5 <= 000001f4

115@00003020: $ 6 <= 00000258

125@00003024: $ 7 <= 000002bc

135@00003028: $ 8 <= 00000320

145@0000302c: $ 9 <= 00000384

155@00003030: $10 <= 000003e8

165@00003034: $11 <= 00000064

175@00003038: $12 <= 000000c8

185@0000303c: $13 <= 0000012c

195@00003040: $14 <= 00000064

205@00003044: $15 <= 000000c8

215@00003048: $16 <= 0000012c

225@0000304c: $17 <= 00000032

235@00003050: $18 <= 00000064

245@00003054: $19 <= 000000c8

255@00003058: $20 <= 0000012c

265@0000305c: $21 <= 00000008

275@00003060: $22 <= 00000048

285@00003064: $23 <= 00002ffc

295@00003068: $24 <= 00000120

305@0000306c: $25 <= 00000004

315@00003070: $ 1 <= ffffff9c

325@00003074: $ 4 <= 00000064

335@00003078: $ 1 <= ffffff9c

345@0000307c: $ 4 <= 000000c8

355@00003080: $11 <= ffffff9c

355@00003084: *00002ff8 <= 000000c8

375@00003088: $14 <= 00000064

385@0000308c: $11 <= ffffff9c

395@00003090: $23 <= 00002ff8

405@00003094: $14 <= 00000064

415@00003098: $ 1 <= 00000080

425@0000309c: $16 <= 04d20000

435@000030a0: $ 4 <= 00000148

445@000030a4: $ 1 <= 000000c8

465@000030a8: $ 4 <= 00000190

475@000030ac: $ 1 <= 000000c8

495@000030b0: $ 4 <= 00000190

505@000030b4: $ 1 <= 000000c8

515@000030b8: $27 <= 00002ff4

525@000030bc: $ 4 <= 00000190

535@000030c0: $ 1 <= 000000c8

545@000030c4: $23 <= 00002ff4

555@000030c8: $ 4 <= 000001f4

565@000030cc: $31 <= 000030d4

575@000030d0: $ 4 <= 0000319c

585@000030dc: $ 1 <= 00000080

595@000030e0: $ 4 <= 00000148

605@000030e4: $ 1 <= 00000080

615@000030e8: $ 4 <= 00000148

625@000030ec: $ 2 <= 00000080

635@000030f0: $26 <= 00080000

645@000030f4: $ 4 <= 00000100

675@000030d4: $ 1 <= 00000100

705@000030dc: $ 1 <= 00000080

725@00003100: $31 <= 00003108

735@00003104: $ 4 <= 00003188

745@00003110: $ 1 <= 00000080

755@00003114: $ 4 <= 00000100

765@00003118: $ 1 <= 00000080

775@0000311c: $ 4 <= 00000100

785@00003120: $ 2 <= 00000080

795@00003124: $26 <= 00080000

805@00003128: $ 4 <= 00000100

815@00003130: *00002ff4 <= 00000100

835@00003108: $ 1 <= 00000100

865@00003110: $ 1 <= 00000080

865@00003130: *00002ff4 <= 00000100

885@00003134: $31 <= 0000313c

885@00003138: *00000000 <= 00000100

905@00003144: $ 4 <= 000031bc

925@0000314c: $ 5 <= 00000100

935@0000313c: $ 1 <= 000031bc

965@00003144: $ 4 <= 000062f8

975@0000314c: $ 5 <= 00000100

985@00003150: $31 <= 00003158

995@00003154: $ 1 <= 000062f8

ISim>

# run 1.00us

1005@0000315c: $ 4 <= 00009450

1025@00003164: $ 1 <= 00009450

1055@0000315c: $ 4 <= 0000c5a8

1065@00003164: $ 1 <= 0000c5a8

- Cal_i整体测试

ori $t1,$0,7

ori $t2,$t1,8

ori $t1,$0,7

addu $s1,$0,$0

ori $t2,$t1,8

ori $t0,$0,3

ori $t1,$0,4

addu $t2,$t0,$t1

ori $t3,$t2,8

ori $t0,$0,7

sw $t0,0($sp)

lw $t1,0($sp)

ori $t2,$t1,8

jal jump

ori $t0,$0,1

jump:

ori $t1,$0,2

预期输出：

35@00003000: $ 9 <= 00000007

45@00003004: $10 <= 0000000f

55@00003008: $ 9 <= 00000007

65@0000300c: $17 <= 00000000

75@00003010: $10 <= 0000000f

85@00003014: $ 8 <= 00000003

95@00003018: $ 9 <= 00000004

105@0000301c: $10 <= 00000007

115@00003020: $11 <= 0000000f

125@00003024: $ 8 <= 00000007

125@00003028: *00000000 <= 00000007

145@0000302c: $ 9 <= 00000007

165@00003030: $10 <= 0000000f

175@00003034: $31 <= 0000303c

185@00003038: $ 8 <= 00000001

195@0000303c: $ 9 <= 00000002

P5测试指令：

Addu:

Ori_E_RS(addu):

ori $t0, $zero, 8

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000008

Ori_M_RS(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $ 9 <= 00000008

Ori_W_RS(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 13

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $11 <= 0000000d

300@0000300c: $ 9 <= 00000008

Ori_E_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000008

Ori_M_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $ 9 <= 00000008

Ori_W_RT(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 13

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 0000000c

260@00003008: $11 <= 0000000d

300@0000300c: $ 9 <= 00000008

Lui_E_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

Lui_M_RS(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RS(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

lui $t3, 14

addu $t1, $t0, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $11 <= 000e0000

300@0000300c: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RT(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

Lui_w_RT(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $ 9 <= 00080000

Lui_W_RT(addu)

lui $t0, 8

lui $t2, 12

lui $t3, 14

addu $t1, $zero, $t0

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $10 <= 000c0000

260@00003008: $11 <= 000e0000

300@0000300c: $ 9 <= 00080000

R_E_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t2, $t1, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $10 <= 00080000

R_M_RS(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t3, $t0, $t0

addu $t2, $t1, $zero

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $11 <= 00100000

300@0000300c: $10 <= 00080000

R_W_RS(RT)(addu)

lui $t0, 8

addu $t1, $zero, $t0

addu $t3, $t0, $t0

addu $t4, $t0, $t0

addu $t2, $t1, $t1

180@00003000: $ 8 <= 00080000

220@00003004: $ 9 <= 00080000

260@00003008: $11 <= 00100000

300@0000300c: $12 <= 00100000

340@00003010: $10 <= 00100000

Ld_E_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

ori $t5, $zero, 28

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

380@00003014: $13 <= 0000001c

380@00003018: *00000008 <= 0000000c

460@0000301c: $16 <= 00000004

500@00003020: $17 <= 00000008

540@00003024: $18 <= 0000000c

580@00003028: $14 <= 0000000c

660@0000302c: $15 <= 00000018

Ld_M_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

ori $t5, $zero, 28

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

340@00003014: *00000008 <= 0000000c

420@00003018: $16 <= 00000004

460@0000301c: $17 <= 00000008

500@00003020: $18 <= 0000000c

540@00003024: $14 <= 0000000c

580@00003028: $13 <= 0000001c

620@0000302c: $15 <= 00000018

Ld_W_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

ori $t3, $zero, 20

ori $t4, $zero, 24

sw $t1, 0($t0)

ori $s0, $zero, 4

ori $s1, $zero, 8

ori $s2, $zero, 12

lw $t6, 0($t0)

ori $t5, $zero, 28

ori $t8, $zero, 32

addu $t7, $t6, $t6

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $11 <= 00000014

340@00003010: $12 <= 00000018

340@00003014: *00000008 <= 0000000c

420@00003018: $16 <= 00000004

460@0000301c: $17 <= 00000008

500@00003020: $18 <= 0000000c

540@00003024: $14 <= 0000000c

580@00003028: $13 <= 0000001c

620@0000302c: $24 <= 00000020

660@00003030: $15 <= 00000018

Jal_E_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

addu $t3, $ra, $ra

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

ori $t6, $zero, 20

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

260@00003008: $10 <= 00000010

300@0000300c: $31 <= 00003014

340@00003010: $11 <= 00006028

380@0000301c: $14 <= 00000014

Jal_M_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

addu $t3, $ra, $ra

ori $t6, $zero, 20

ori $t7, $zero, 24

$ 8 <= 00000008

$ 9 <= 0000000c

$10 <= 00000010

$31 <= 00003014

$12 <= 00000014

$11 <= 00006028

$14 <= 00000014

$15 <= 00000018

Jal_W_RS(RT)(addu)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 12

ori $t2, $zero, 16

jal change1

ori $t4, $zero, 20

ori $t5, $zero, 24

change1:

ori $t6, $zero, 20

addu $t3, $ra, $ra

ori $t6, $zero, 20

ori $t7, $zero, 24

$ 8 <= 00000008

$ 9 <= 0000000c

$10 <= 00000010

$31 <= 00003014

$12 <= 00000014

$14 <= 00000014

$11 <= 00006028

$14 <= 00000014

$15 <= 00000018

Ori_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 0000000c

Ori_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 20

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 00000014

260@00003008: $ 9 <= 0000000c

Ori_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t2, $zero, 20

ori $t3, $zero, 24

ori $t1, $t0, 12

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $10 <= 00000014

260@00003008: $11 <= 00000018

300@0000300c: $ 9 <= 0000000c

Subu_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $14 <= fffffffd

Subu_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t7, $zero, 20

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $15 <= 00000014

460@0000301c: $14 <= fffffffd

Subu_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 24

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

subu $t5, $t0, $t1

ori $t7, $zero, 20

ori $t8, $zero, 24

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000018

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

380@00003014: $13 <= fffffff4

420@00003018: $15 <= 00000014

460@0000301c: $24 <= 00000018

500@00003020: $14 <= fffffffd

Ld_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

500@0000301c: $14 <= 0000000d

Ld_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t7, $zero, 20

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

460@0000301c: $15 <= 00000014

500@00003020: $14 <= 0000000d

Ld_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 12

ori $t4, $zero, 16

sw $t0, 0($t1)

lw $t5, 0($t1)

ori $t7, $zero, 20

ori $t8, $zero, 24

ori $t6, $t5, 13

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $10 <= 00000004

300@0000300c: $11 <= 0000000c

340@00003010: $12 <= 00000010

340@00003014: *00000014 <= 00000008

420@00003018: $13 <= 00000008

460@0000301c: $15 <= 00000014

500@00003020: $24 <= 00000018

540@00003024: $14 <= 0000000d

Jal_E_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $ra, 8

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t4, $zero, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00003018

340@00003014: $12 <= 00000012

380@00003018: $13 <= 00000016

420@0000301c: $14 <= 0000001a

Jal_M_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t4, $ra, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00000004

340@00003014: $12 <= 00003012

380@00003018: $13 <= 00000016

420@0000301c: $14 <= 0000001a

Jal_W_RS(ori)

ori $t0, $zero, 8

ori $t1, $zero, 20

jal change1

ori $t2, $zero, 4

ori $t3, $zero, 14

change1:

ori $t7, $zero, 6

ori $t4, $ra, 18

ori $t5, $zero, 22

ori $t6, $zero, 26

180@00003000: $ 8 <= 00000008

220@00003004: $ 9 <= 00000014

260@00003008: $31 <= 00003010

300@0000300c: $10 <= 00000004

340@00003014: $15 <= 00000006

380@00003018: $12 <= 00003012

420@0000301c: $13 <= 00000016

460@00003020: $14 <= 0000001a

Lw:

R_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 9

ori $t3, $zero, 12

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#R_E_RS

subu $t4, $t1, $t0

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#R_M_RS

subu $t5, $t3, $t0

ori $zero, $zero, 5

lw $t6, 0($t5)

occasion3:	#R_W_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 12

ori $s1, $zero, 16

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00000009

$11 <= 0000000c

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 00000009

*0000000c <= 0000000c

$12 <= 00000004

$13 <= 00000008

$13 <= 00000008

$14 <= 00000009

$14 <= 0000000c

$16 <= 0000000c

$17 <= 00000010

$15 <= 0000000c

I_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 9

ori $t3, $zero, 12

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#R_E_RS

ori $t4, $zero, 4

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#R_M_RS

ori $t5, $zero, 8

ori $zero, $zero, 5

lw $t6, 0($t5)

occasion3:	#R_W_RS

ori $t6, $zero, 12

ori $s0, $zero, 12

ori $s1, $zero, 16

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00000009

$11 <= 0000000c

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 00000009

*0000000c <= 0000000c

$12 <= 00000004

$13 <= 00000008

$13 <= 00000008

$14 <= 00000009

$14 <= 0000000c

$16 <= 0000000c

$17 <= 00000010

$15 <= 0000000c

Ld_E/M/W_RS(lw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 0($t1)

sw $t3, 4($t1)

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t4, 0($t0)

lw $t5, 0($t4)

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t5, -4($t0)

addu $zero, $zero, $t1

lw $t6, 0($t5)

occasion:	#ld_W_RS

lw $t6, 4($t0)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

lw $t7, 0($t6)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$12 <= 00000008

$13 <= 0000000c

$13 <= 00000004

$14 <= 00000008

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$15 <= 00000010

由于DM的容量只有4KB，因此31号寄存器中的值不可能作为lw指令中的寻址

Sw:

R_E/M/W_RS/RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#R_M_RS

subu $t6, $t2, $t1

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#R_W_RS

subu $t7, $t4, $t0

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t0

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#R_M_RT

subu $t5, $t2, $t0

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#R_W_RT

addu $t6, $t3, $t4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $t6, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

$13 <= 0000000c

*0000000c <= 0000000c

$14 <= 00000004

$16 <= 0000000c

*00000008 <= 00000010

$15 <= 00000010

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*00000010 <= 00000014

$13 <= 00000004

*00000004 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00000008

$14 <= 00000024

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 00000024

I_E/M/W_RS/RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 12

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 4

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#I_E_RT

lui $t5, 3

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#I_M_RT

lui $t5, 1

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#I_W_RT

ori $zero, $zero, 9

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $zero, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

$13 <= 0000000c

*0000000c <= 0000000c

$14 <= 00000004

$16 <= 0000000c

*00000008 <= 00000010

$15 <= 00000010

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*00000010 <= 00000014

$13 <= 00030000

*00000004 <= 00030000

$13 <= 00010000

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00010000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 00000000

Ld_E/M/W_RS_RT(sw)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

ori $t4, $zero, 20

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 0($t0)

sw $t2, 4($t0)

sw $t3, 8($t0)

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t5, 0($t0)

sw $t2, 0($t5)

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t6, 0($t0)

ori $s0, $zero, 12

sw $t3, 4($t6)

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t7, 4($t0)

ori $s1, $zero, 4

ori $s2, $zero, 8

sw $t4, 0($t7)

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t5, 0($t2)

sw $t5, 0($t0)

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t5, 4($t2)

ori $s0, $zero, 2

sw $t5, 4($t2)

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t6, 4($t0)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

sw $t6, 0($t1)

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= 00000014

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$13 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$14 <= 00000008

$16 <= 0000000c

*0000000c <= 00000010

$15 <= 0000000c

$17 <= 00000004

$18 <= 00000008

*0000000c <= 00000014

$13 <= 00000014

*00000004 <= 00000014

$13 <= 00000000

$16 <= 00000002

*00000010 <= 00000000

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

*00000008 <= 0000000c

(jal_sw的情况)

Beq:

R_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

beq $t5, $t2, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#R_M_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t2, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#R_W_RS

addu $t7, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t2, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t2

beq $t4, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#R_M_RT

subu $t6, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

beq $t4, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#R_W_RT

subu $t7, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t4, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

R_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#R_E_RS

addu $t5, $t0, $t1

beq $t5, $t3, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#R_M_RS

addu $t6, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t3, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#R_W_RS

addu $t7, $t0, $t1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t3, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#R_E_RT

subu $t5, $t1, $t2

beq $t3, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#R_M_RT

subu $t6, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

beq $t3, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#R_W_RT

subu $t7, $t1, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t3, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= fffffffc

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

I_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 16

beq $t5, $t3, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t3, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t3, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#I_E_RT

ori $t5, $zero, 8

beq $t1, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#I_M_RT

ori $t6, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

beq $t1, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#I_W_RT

ori $t7, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t1, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 00000010

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000010

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

I_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $t3, $zero, 16

subu $t4, $t0, $t1

occasion1:	#I_E_RS

ori $t5, $zero, 16

beq $t5, $t2, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion2:	#I_M_RS

ori $t6, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

beq $t6, $t2, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion3:	#I_W_RS

ori $t7, $zero, 16

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t7, $t2, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion4:	#I_E_RT

ori $t5, $zero, 8

beq $t2, $t5, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion5:	#I_M_RT

ori $t6, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

beq $t2, $t6, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

occasion6:	#I_W_RT

ori $t7, $zero, 8

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

beq $t2, $t7, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 3

ori $s3, $zero, 4

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$11 <= 00000010

$12 <= fffffffc

$13 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000010

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000010

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$13 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

$15 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$19 <= 00000004

Ld_E/M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $s0, $zero, 1

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

sw $t2, 8($zero)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t3, 0($t0)

beq $t3, $t1, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t4, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $t1, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t5, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t5, $t1, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t6, 0($t0)

beq $t6, $t1, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t7, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t7, $t1, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t8, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t8, $t1, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$16 <= 00000001

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$11 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$12 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$13 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$15 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$24 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Ld_E/M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 12

ori $s0, $zero, 1

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

sw $t2, 8($zero)

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t3, 0($t0)

beq $t3, $t0, change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#ld_M_RS

lw $t4, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $t0, change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#ld_W_RS

lw $t5, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t5, $t0, change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#ld_E_RT

lw $t6, 0($t0)

beq $t0, $t6, change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion5:	#ld_M_RT

lw $t7, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

beq $t0, $t7, change5

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change5:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion6:	#ld_W_RT

lw $t8, 0($t0)

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

beq $t0, $t8, change6

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change6:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 0000000c

$16 <= 00000001

*00000000 <= 00000004

*00000004 <= 00000008

*00000008 <= 0000000c

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$11 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$12 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$13 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$14 <= 00000008

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$15 <= 00000008

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$24 <= 00000008

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M/W_RS/RT(beq)(equal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003014

ori $t2, $zero, 0x00003034

ori $t3, $zero, 0x00003058

ori $t4, $zero, 0x00003078

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

beq $ra, $t1, change11

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change11:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#jal_W_RS

jal change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

beq $ra, $t2, change21

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change21:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#jal_M_RT

jal change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

beq $t3, $ra, change31

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change31:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#jal_W_RT

jal change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $ra, change41

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change41:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003014

$10 <= 00003034

$11 <= 00003058

$12 <= 00003078

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 0000303c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003060

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003080

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M/W_RS/RT(beq)(unequal)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change1:

beq $ra, $t1, change11

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change11:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion2:	#jal_W_RS

jal change2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change2:

ori $s2, $zero, 2

beq $ra, $t2, change21

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change21:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion3:	#jal_M_RT

jal change3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change3:

beq $t3, $ra, change31

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change31:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

occasion4:	#jal_W_RT

jal change4

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change4:

ori $s2, $zero, 2

beq $t4, $ra, change41

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

change41:

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 0000303c

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003060

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$31 <= 00003080

$16 <= 00000001

$18 <= 00000002

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

Jal_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_M_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

change1:

jr $ra

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

Jal_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 0x00003010

ori $t2, $zero, 0x00003030

ori $t3, $zero, 0x00003050

ori $t4, $zero, 0x00003070

occasion1:	#jal_W_RS

jal change1

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 2

ori $s3, $zero, 3

change1:

ori $s3, $zero, 3

jr $ra

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00003010

$10 <= 00003030

$11 <= 00003050

$12 <= 00003070

$31 <= 0000301c

$16 <= 00000001

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$19 <= 00000003

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000002

$19 <= 00000003

$19 <= 00000003

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_E_RS

addu $t3, $t0, $t2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

R_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_M_RS

addu $t3, $t0, $t2

ori $s0, $zero, 1

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

R_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_W_RS

addu $t3, $t0, $t2

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003004

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

I_E_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_E_RS

ori $t3, $t2, 0

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

I_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_M_RS

ori $t3, $t2, 0

ori $s0, $zero, 1

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

I_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 4

ori $t1, $zero, 8

ori $t2, $zero, 0x00003000

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

occasion1:	#R_W_RS

ori $t3, $t2, 0

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

jr $t3

ori $s0, $zero, 1

ori $s1, $zero, 2

ori $s2, $zero, 3

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$16 <= 00000001

$ 8 <= 00000004

$ 9 <= 00000008

$10 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

$18 <= 00000003

$11 <= 00003000

$16 <= 00000001

$17 <= 00000002

Ld_E_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_E_RS

lw $t2, 0($zero)

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

ld_M_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_M_RS

lw $t2, 0($zero)

ori $s0, $zero, 0

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

ld_W_RS(jr)

ori $t0, $zero, 0X00003004

ori $t1, $zero, 0X00003008

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

sw $t0, 0($zero)

sw $t1, 4($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

occasion1:	#ld_W_RS

lw $t2, 0($zero)

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

jr $t2

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

ori $s0, $zero, 0

$ 8 <= 00003004

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$ 9 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

*00000000 <= 00003004

*00000004 <= 00003008

$16 <= 00000000

$16 <= 00000000

$10 <= 00003004